农房危险性鉴定表

1.基本信息. 户 主; 身份证号码; 联系电话. 2.贫困户类型; □建档立卡贫困户 □低保户 □农村分散供养特困人员 □贫困残疾人家庭 □其他贫困户. 县级相关部门意见; （签字盖章） 经办人： 年 月 日. 3.房屋信息. 地 址; 省（市） 县（区） 镇（乡） 村 组; 建造年代; 年. 结构形式; □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混; 设防烈度; 度. 层 数; □单层 □两层; 开间数量; 间; 建筑面积; ㎡. 墙体材料; 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙：. 屋面类型及材料; □平顶 □单坡 □双坡 ；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； □小青瓦 □粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 （可多选）. 4.房屋危险状况与评定. Ⅰ 房屋各组成部分：. 地基基础; □c级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。; □d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。. 承重墙; □c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。; □d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。. 木柱、梁、檩; □c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。; □d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。. 木屋架; □c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。; □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。. 混凝土柱、梁; □c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。; □d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。. 屋面; □c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。; □d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。. Ⅱ 房屋整体：. □C级：中度破损，中度危险； （房屋各组成部分：至少一项为c级）; □D级：严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为d级）. Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有. 5.建议 □加固维修 □拆除新建. 鉴定负责人： 鉴定成员：; 机构（单位）： 鉴定日期： 年 月 日.